Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНОПЛАСТ» (ТзОВ «РЕНОПЛАСТ»). Код ЄДРПОУ: 35353678. Юридична адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42, тел. 0503785546, e-mail: p.semanuk@ukr.net

Місцезнаходження майданчика: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 28А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають  оцінці впливу на довкілля.

Основним видом діяльності ТзОВ «РЕНОПЛАСТ» є виготовлення вікон та дверей із ПВХ профілю та алюмінієвих конструкці (КВЕД: 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон).

Виробництво вікон ПВХ проходить у кілька етапів: підготовка армуючого і пластикових профілів; свердління та фрезерування отворів для водовідливу, вентиляції і фурнітури; зварювання заготовок; зачищення кутів; установка імпостів та ущільнювальної гуми; установка і регулювання фурнітури; встановлення склопакетів.

Джерелами забруднення є: нагрівачі інфрачервоного випромінювання, газовий котел «Viessman-30», твердопаливний котел HIT Pellet Duo 40, технологічне обладнання для виготовлення вікон та дверей з ПВХ, резервуар для зберігання дизпалива об’ємом 14,96 м3, паливороздавальна колонка, печі буржуйки. В якості палива використовується природний газ, соняшникові паливні гранули та дрова.

В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,10888 т/рік, вуглецю оксид – 0,15303 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,010503 т/рік, парникові гази (метан – 0,01267 т/рік, діоксид вуглецю – 232,72 т/рік, оксид діазоту – 0,0061278 т/рік, НМЛОС – 0,07082 т/рік), вініл хлористий – 0,00018 т/рік, 4,4-дифенілметандіізоціанат – 0,0309 т/рік, сірководень – 0,00001566 т/рік, бензол – 0,00000846 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,005616 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.